Dessa koder om konstgräs ansluter till AMA Anläggning 10.

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DC	MARKÖVERBYGGNADER

ÖVERSIKT MARKÖVERBYGGNADER

Konstgräsyta, beteckning KGR

Konstgräs inkl dressand	  24 mm

Avjämningslager (0-8)	  30 mm
Bärlager (0-32)	100 mm
Förstärkningslager (0-63)	150 mm

Entreprenören ska i samråd med kontrollanten fortlöpande kontrollera att överbyggnadstjocklekar är rätt valda med hänsyn till förekommande jordarter i terrassen.

DCN	MARKBELÄGGNING AV PLATTOR ELLER MATTOR AV GUMMI, PLAST E D

DCN.21	Mattor av konstgräs

Avser beteckning KGR i omfattning enligt ritning XXX och Översikt marköverbyggnader. Konstgräs ska vara typ Nordic Grass 24 ONE-DNA eller likvärdigt. Gräset fylls med sand enligt grästillverkarens anvisningar. Montering utförs enligt leverantörens anvisningar och detaljritning XXX. Innan mattan läggs på ska underlaget avjämnas med stenmjöl till en jämn yta.

Krav på konstgräs:

Strålängd av 24 mm.

Dressas med 25 kg sand/m2.

Fiberfärg: Olivgrön

Fibertyp: PE 2-trådik rak

Polymera egenskaper: Både backing och fiber är 100 % tillverkad av Polyeten.

Återvinning: Produkten ska vara 100 % återvinningsbar.

Garanti: 10 år UV-Garanti

Dokumentkrav: 
- Bevis på 100 % återvinningsbarhet inom Sverige. 
- Produkten ska ha en EPD.
- Produkten ska minst vara Accepterad hos Byggvarubedömningen.

- Produkten ska möta kraven enligt EN ISO 11925-2 och EN ISO 9239-1.

- Produkten ska vara godkänd enligt EN 71-3.

- Produkten ska klara kraven enligt EU 213/1272 standarden gällande PFAS och andra REACH-listade ämnen, inklusive PFOA.C+-14 PFCA, PFHxA, PFBS och PFHpA.